得分：_______

计算机网路

学号：    2351610105

姓名：        方泽宇

班级：      23508014

交换机配置

- 实验目的

1、掌握交换机基本配置的步骤和方法。

2、掌握查看和测试交换机基本配置的步骤和方法。

实验任务

配置交换机的基本参数，检查交换机的基本参数配置。

实验步骤

1、运行 Cisco Packet Tracer 软件，在逻辑工作区放入一台交换机和一台工作站 PC，用控制台电缆（Console）连接交换机和工作站 PC，交换机端接 Console 口，PC 端接 RS232 口。

2、点击工作站 PC，进入其配置窗口，选择桌面（Desktop）项，选择运行超级终端（Terminal），弹出超级终端设置（Terminal Configuration）对话框，点击 OK 按钮确定。

3、弹出超级终端运行界面，显示交换机的启动信息，出现“Press RETURN to get started!”提示，按“回车”键直到出现用户模式提示符 Switch>

4、按表 2-1 内容对交换机进行基本配置。

2-1  交换机配置

| 命令 | 解释 |
| --- | --- |
| Switch>enable | 从用户模式进入特权模式 |
| Switch#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. | 从特权模式进入全局配置模式 |
| Switch(config)#hostname SwitchA | 设置交换机名称为 SwitchA |
| SwitchA(config)#exit | 退到上层操作模式 |
| Switch#configure terminal | 从特权模式进入全局配置模式 |
| SwitchA(config)#no ip domain-lookup | 禁止名称解析服务，这个是防止 DNS 解析的命令很多时候，如果你敲错命令了， cisco 会把它当成一个地址来找。而且找的过程非常慢，停止也停不了。 |
| SwitchA(config)#end %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console SwitchA# | 退到上一级操作模式 |
| Switch#configure terminal | 从特权模式进入全局配置模式 |
| Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. |  |
| SwitchA(config)#interface v lan 1 | 配置管理 IP |
| SwitchA(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 |  |
| SwitchA(config-if)#no shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface V lan1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface V lan1, changed state to up |  |
| SwitchA(config-if)#exit |  |
| SwitchA(config)#ip default-gateway 192.168.0.254 | 设置默认网关地址 |
| SwitchA(config)#end %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console SwitchA# |  |
| SwitchA#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. | 从特权模式进入全局配置模式 |
| SwitchA(config)#int f0/1 | 进入端口 1 配置模式 |
| SwitchA(config-if)#speed ? 10 Force 10 Mbps operation 100 Force 100 Mbps operation auto Enable AUTO speed configuration | 配置端口速度 |
| SwitchA(config-if)#speed auto |  |
| SwitchA(config-if)#duplex ? auto Enable AUTO duplex configuration full Force full duplex operation half Force half-duplex operation | 端口工作模式配置 ? 的作用： 查看该命令的参数 |
| SwitchA(config-if)#duplex auto |  |
| SwitchA(config-if)# end %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console SwitchA# |  |
| SwitchA#show running-config Building configuration... Current configuration : 1039 bytes! version 12.1 no service password-encryption --More-- | 显示运行时配置文件内容 |
| SwitchA#show startup-config Startup-config is not present | 显示启动配置文件内容 |
| SwitchA#show interfaces v lan 1 | 显示 VLAN 信息 |
| SwitchA#show interfaces | 显示端口信息 |

5、练习交换机上下文帮助的用法（1）   命令缩写

（2）   Tab 键补全命令

（3）   ？号的使用

（4）   错误输入提示

（5）   历史命令

实验结果

实验步骤1:

实验步骤2：

实验步骤3：

实验步骤4：

从用户模式进入特权模式

从特权模式进入全局配置模式

设置交换机名称为switchA

退到上层操作模式

从特权模式进入全局配置模式

禁止名称解析服务

退到上一级操作模式

从特权模式进入全局配置模式

配置管理IP

设置默认网关地址

退到上一级操作模式

从特权模式进入全局配置模式

进入端口1配置模式

配置端口速度

端口工作模式配置

显示运行时配置文件内容

显示启动配置文件内容

显示VLAN信息：

显示端口信息

命令缩写：

Tab键补全命令：

？号的使用

错误输入提示：

历史命令：

键盘上按下“↑”

小结

本次实验的核心目的是掌握交换机的基本配置方法与步骤，并学会查看和测试配置结果。实验任务已圆满完成。我们通过控制台电缆连接PC与交换机，使用命令行界面（CLI）成功完成了从交换机命名、管理IP地址设置到端口参数查看等一系列基本配置。

成功使用Console线在Packet Tracer中连接PC与交换机，并通过PC的超级终端（Terminal）软件访问交换机的CLI界面，进入了用户模式（Switch>）。

本次实验是网络设备配置的入门关键步骤。通过亲手操作，我不仅成功完成了交换机的基本参数配置，更重要的是建立了使用CLI配置网络设备的信心，并掌握了使用上下文帮助进行自主探索和学习的方法。这为后续学习VLAN划分、端口安全等更复杂的交换技术打下了坚实的基础。